| Металлоемкость подкрановых балок, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет п/б | Грузоподъемность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 т |  |  |  |  |  |  | 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1К-3К |  | 4К-6К |  | 7К |  |  | 1К-3К |  |  | 4К-6К |  |  | 7К |  |  | 1К-3К |  |  | 4К-6К |  |  | 7К, 8К |  |  | 1К-3К |  |  | 4К-6К |  |  | 7К, 8К |  |  | 3К |  |  | 5К-6К |  |  | 7К, 8К |  |  |  |
|  | Количество кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 6 м | 80 | 80 | 85 | 90 |  | 190 | 200 |  | 80 | 100 |  | 100 | 100 |  | 240 | 250 |  | 105 | 140 |  | 110 | 140 |  | 270 | 320 |  | 140 | 160 |  | 140 | 165 |  | 340 | 420 |  | 160 | 190 |  | 160 | 200 |  | 340 | 440 | Масса ПБ принята по данным т. с. 1.426.2-7 Выпуск 3 с поправочным К=1,2 для режимов работ 1К-6К; для режимов работ 7К-8К с К=2,4 (выведен из 293170-РР для ПБ Q=50 т L=12 м) |
| 12 м | 150 | 150 | 150 | 160 |  | 320 | 350 |  | 150 | 180 |  | 150 | 180 |  | 320 | 350 |  | 180 | 200 |  | 180 | 200 |  | 390 | 440 |  | 200 | 220 |  | 200 | 220 |  | 470 | 500 |  | 230 | 250 |  | 230 | 260 |  | 500 | 540 |  |

Таблица 1.3.2 (начало)

| Металлоемкость подкрановых балок, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет п/б | Грузоподъемность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса ПБ принята по данным т. с. 1.426.2-7 Выпуск 5 с поправочным К=1,21,3 для режимов работ 1К-6К; для режимов работ 7К-8К принято по аналогам и т. с. 1.462-8 Выпуск 1 (К=2,22,4) |
|  | 80 т |  |  |  |  |  | 100 т |  |  |  |  |  | 125/130 т |  |  |  |  |  | 200 т |  |  |  |  |  | 400 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3К |  | 5К-6К |  | 7К-8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  |  |
|  | Количество кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 12 | 290 | 320 | 320 | 380 | 940 | 980 | 300 | 320 | 330 | 500 | 940 | 980 | 330 | 350 | 350 | 540 | 1040 | 1080 | 360 | 400 | 400 | 450 | 1420 | 1480 | 540 | 570 | 570 | 600 | 2150 | 2400 |  |
| 18 | 460 | 480 | 480 | 500 | 1020 | 1080 | 490 | 520 | 520 | 540 | 1120 | 1180 | 490 | 520 | 520 | 560 | 1160 | 1220 | 580 | 600 | 600 | 620 | 1620 | 1680 | 780 | 800 | 800 | 840 | 2500 | 2800 |  |
| 24 | 680 | 720 | 720 | 780 | 1040 | 1120 | 780 | 820 | 820 | 920 | 1620 | 1840 | 880 | 920 | 920 | 990 | 1700 | 1850 | 980 | 1140 | 1140 | 1230 | 2180 | 2380 | Для Q= 400 т выполняются подкраново-подстропильные фермы |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.2 (окончание)

1 Данные в таблице приведены для подкрановых разрезных балок для нормального уровня ответственности зданий и сооружений для пролетов зданий 30* м (для фаз 1, 2)

2 Металлоемкость подкрановых балок (кг/м) вычисляется по формуле:

Р=Р1*К1*К2*К3* К4,

где Р1 – металлоемкость разрезных подкрановых балок по таблице (для нормального уровня отвественности, пролет здания L=30 м);

К1 – коэффициет, учитывающий уровень отвественности: для нормального уровня отвественности(КС2)  К1= 1,0; для повышенного (КС3) К1= 1,1;

К2 – коэффициет, учитывающий расчетную схему балок: для разрезных балок К2= 1,0; для неразрезных балок К2= 0,9;

К3 – коэффициет, учитывающий величину пролетов здания: для пролета L=30 м К3= 1,0; для пролета L=36 м К3= 1,05; для пролета L=24 м К3= 0,95; для пролета L=18 м К3= 0,9

К4 – коэффициет только для подкрановых балок Q=80400 т для балок L=6 м, К4=0,6