| Металлоемкость тормозных конструкций, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет |  |  | Грузоподъемность крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса ТК принята по данным т. с. 1.426.2-7 Выпуск 3 с поправочным коэффициентом К=1,2 |
|  |  |  | 5 т |  |  |  |  |  |  |  | 10 т |  |  |  |  |  |  |  | 20 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 т |  |  |  |  |  | 50 т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1К-3К |  | 4К-6К |  |  | 7К |  |  | 1К-3К |  | 4К-6К |  |  |  | 7К |  | 1К-3К |  |  | 4К-6К |  |  |  | 7К, 8К |  | 1К-3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 5К-6К |  | 7К, 8К |  |  |
|  |  |  | Количество кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 6 м | Крайний ряд | С проходом | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |  | 110 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 110 |  | 110 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 110 |  | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |  |
|  |  | Без прохода | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 |  | 75 | 65 |  | 70 |  | 65 | 70 | 70 |  | 75 |  | 65 | 70 |  | 65 | 70 | 70 |  | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 |  |
|  | Средний ряд | С проходом | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 |  | 140 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 | 140 |  | 140 |  | 120 | 120 |  | 120 | 120 | 140 |  | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |  |
|  |  | Без прохода | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 |  | 80 | 70 |  | 75 |  | 70 | 75 | 75 |  | 80 |  | 70 | 75 |  | 70 | 75 | 75 |  | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 80 | 85 |  |
| 12 м | Крайний ряд | С проходом | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |  | 120 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 120 |  | 120 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 120 |  | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |  |
|  |  | Без прохода | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 |  | 75 | 65 |  | 70 |  | 65 | 70 | 75 |  | 80 |  | 65 | 70 |  | 65 | 70 | 75 |  | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 |  |
|  | Средний ряд | С проходом | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 |  | 140 | 100 |  | 120 |  | 100 | 120 | 120 |  | 140 |  | 100 | 120 |  | 100 | 120 | 120 |  | 140 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 160 | 120 | 140 | 120 | 140 | 140 | 160 |  |
|  |  | Без прохода | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |  | 75 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 | 75 |  | 75 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 75 |  | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |  |

Таблица 1.3.3 (начало)

| Металлоемкость тормозных конструкций, кг/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролет |  |  | Грузоподъемность крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса ТК принята по данным т. с. 1.426.2-7 Выпуск 5 с поправочным К=1,21,3 для режимов работ 1К-6К; для режимов работ 7К-8К принято по аналогам и т. с. 1.462-8 Выпуск 1, т. с. 1.426.2-5 Выпуск 1 (К=1,21,4) |
|  |  |  | 80 т |  |  |  |  |  | 100 т |  |  |  |  |  | 125/130 т |  |  |  |  |  | 200 т |  |  |  |  |  | 400 т |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3К |  | 5К-6К |  | 7К-8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  | 3К |  | 4К-6К |  | 7К, 8К |  |  |
|  |  |  | Количество кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 12 м | Крайний ряд | С проходом | 120 | 140 | 120 | 140 | 200 | 220 | 120 | 140 | 120 | 140 | 200 | 220 | 120 | 140 | 120 | 140 | 220 | 240 | 160 | 180 | 160 | 180 | 240 | 260 | 180 | 200 | 180 | 200 | 280 | 300 |  |
|  |  | Без прохода | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - | 120 | 140 | 120 | 140 | - | - |  |
|  | Средний ряд | С проходом | 140 | 160 | 140 | 160 | 220 | 240 | 140 | 160 | 140 | 160 | 220 | 240 | 140 | 160 | 140 | 160 | 220 | 240 | 180 | 200 | 180 | 200 | 240 | 260 | 200 | 220 | 200 | 220 | 280 | 300 |  |
|  |  | Без прохода | 60 | 80 | 60 | 80 | - | - | 60 | 80 | 60 | 80 | - | - | 60 | 80 | 60 | 80 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - |  |
| 18 м | Крайний ряд | С проходом | 120 | 140 | 120 | 140 | 220 | 240 | 120 | 140 | 120 | 140 | 220 | 240 | 120 | 140 | 120 | 140 | 240 | 260 | 160 | 180 | 160 | 180 | 260 | 280 | 180 | 200 | 180 | 200 | 300 | 320 |  |
|  |  | Без прохода | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - | 130 | 150 | 130 | 150 | - | - |  |
|  | Средний ряд | С проходом | 140 | 160 | 140 | 160 | 220 | 240 | 140 | 160 | 140 | 160 | 220 | 240 | 140 | 160 | 140 | 160 | 240 | 260 | 180 | 200 | 180 | 200 | 260 | 280 | 200 | 220 | 200 | 220 | 300 | 320 |  |
|  |  | Без прохода | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 80 | 100 | 80 | 100 | - | - | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - | 120 | 150 | 120 | 150 | - | - |  |
| 24 м | Крайний ряд | С проходом | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | 240 | 220 | 240 | 280 | 300 | 180 | 200 | 180 | 200 | 300 | 320 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 420 | Для Q= 400 т выполняются подкраново-подстропильные фермы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без прохода | 140 | 160 | 140 | 160 | - | - | 160 | 180 | 160 | 180 | - | - | 140 | 160 | 140 | 160 | - | - | 200 | 240 | 200 | 240 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний ряд | С проходом | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | 280 | 220 | 240 | 220 | 240 | 280 | 300 | 200 | 220 | 200 | 220 | 300 | 320 | 240 | 280 | 320 | 360 | 460 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Без прохода | 140 | 160 | 140 | 160 | - | - | 160 | 240 | 160 | 180 | - | - | 140 | 160 | 140 | 160 | - | - | 200 | 240 | 200 | 240 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3.3 (окончание)

1 Данные в таблице приведены для тормозных конструкций для нормального уровня ответственности зданий и сооружений для пролетов зданий 30* м (для фаз 1, 2).

2 Для зданий с кранами режима 7К и 8К с шагом колонн 12 м, а также для подкрановых конструкций пролетом свыше 12 м в массу тормозных конструкций включена масса горизонтальных связей по нижним поясам подкрановых   балок.

3 Металлоемкость тормозных конструкций (кг/м) вычисляется по формуле:

Р=Р1*К1*К2,

где Р1 – металлоемкость тормозных конструкций по таблице (для нормального уровня отвественности, пролет здания L=30 м);

К1 – коэффициет, учитывающий уровень отвественности: для нормального уровня отвественности(КС2) К1= 1,0; для повышенного (КС3) К1= 1,1;

К2 – коэффициет, учитывающий величину пролетов здания: для пролета L=30 м К3= 1,0; для пролета L=36 м К3= 1,05; для пролета L=24 м К3= 0,95; для пролета L=18 м К3= 0,9.